《水下声波传播与反射特性测量》实验指导书

1. 实验目的

了解水中声波传播过程及传播损失规律。

学习利用标准换能器和水听器进行声波发射和接收。

理解界面反射现象，掌握反射信号时延与声速计算方法。

初步掌握水声信号时域与频域分析（幅度变化、FFT频谱）。

2. 实验原理

2.1 声波自由传播

水中球面波传播时，声压幅值 pp 与距离 rr 关系为：

p(r)∝1rp(r) \propto \frac{1}{r}

即传播损失（Propagation Loss, PL）公式：

PL=20log⁡10(r)(单位：dB)PL = 20 \log_{10}(r) \quad \text{(单位：dB)}

2.2 声波反射现象

在水中遇到界面（如金属板）时，部分声能反射回来。反射系数 RR 定义为：

R=preflectedpincidentR = \frac{p_{\text{reflected}}}{p_{\text{incident}}}

通过测量直达波与反射波之间的时延 Δt\Delta t，可以计算声速 cc：

c=2dΔtc = \frac{2d}{\Delta t}

其中 dd 为换能器到界面的垂直距离。

2.3 信号分析

时域分析：识别直达波与反射波，测量时延、幅值。

频域分析：采用快速傅里叶变换（FFT）观察信号频谱，分析频率特性变化。

3. 实验器材

消声水池,发射换能器,标准水听器,示波器或数据采集卡,信号发生器或电脑音频输出平板反射体（金属或塑料）

4. 实验步骤

4.1 设备连接

换能器连接信号源，发射脉冲或连续波。

水听器连接到示波器或采集卡接收数据。

4.2 自由传播测量

将换能器与水听器对准，初始距离 r0r_0 设为 0.5 米。

发送短脉冲信号，记录水听器接收信号幅度。

逐步增大距离（0.5 m → 1.0 m → 1.5 m → 2.0 m），分别记录幅度。

绘制幅度 vs 距离曲线，并进行理论分析。

4.3 界面反射测量

在水池中放置平板反射体，调整位置保证声波垂直入射。

保持换能器-水听器位置不动。

发送脉冲信号，记录接收信号，注意观察直达波与反射波。

测量直达波到反射波的时延 Δt\Delta t，计算声速 cc。

测量反射波幅度，计算反射系数 RR。

4.4 数据处理与分析

绘制信号随距离变化的曲线。

使用FFT对直达波、反射波分别进行频谱分析。

与理论模型比较，分析误差来源（如水池杂散波、噪声等）。

5. 注意事项

保持换能器与水听器的同轴对准，避免能量散射引入误差。

尽量使用短脉冲信号，便于分辨直达波与反射波。

数据记录时注意环境噪声干扰，必要时做多次平均处理。

保持反射体表面平整，角度垂直，以保证反射波质量。

6. 实验数据记录表（示例）

| 距离 (m) | 接收幅度 (V) | 直达波到反射波时延 (ms) | 计算声速 (m/s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | - |
|  |  | - | - |
|  |  | - | - |
| 反射测量 | - |  |  |