《水下换能器指向性测量实验》指导书

1. 实验目的

理解水声换能器的指向性概念。

学习测量声场的方向响应。

熟悉水声换能器主瓣、副瓣、半功率角等特性。

初步掌握极坐标图绘制和方向图分析方法。

2. 实验原理

2.1 换能器指向性

换能器的辐射声场通常在空间中分布不均匀，某一方向最强，其他方向逐渐衰减，这种方向分布称为指向性（或波束特性）。

通常用方向图来描述，其定义为：

D(θ)=20log⁡10(p(θ)pmax)D(\theta) = 20\log_{10} \left( \frac{p(\theta)}{p_{\text{max}}} \right)

其中：p(θ)p(\theta)：某一角度方向上的声压幅度；

pmaxp_{\text{max}}：最大声压幅度；

D(θ)D(\theta)：相对于最大方向的声压级，单位 dB。

2.2 半功率角

主瓣中心两侧下降 3dB 的角度间隔称为半功率角。

描述换能器指向性的宽窄程度，半功率角越小，指向性越强。

3. 实验器材

消声水池发射换能器（定向型）

标准水听器（接收器）

转台或手动调节架（用于旋转发射换能器或水听器）

信号发生器

示波器或数据采集系统

角度刻度仪或量角器（辅助测角）

4. 实验步骤

4.1 设备安装

将换能器固定在水池中，能够在水平面内旋转。

水听器固定在一定距离，保持不动（或让水听器转动也可以，只要相对角度可控）。

保持发射和接收位于同一水平面，高度一致。

4.2 指向性测试

设定换能器发射连续正弦波（例如 100kHz）。

初始角度 θ=0∘\theta = 0^\circ（正前方）测量接收幅度。

每隔 5∘5^\circ 或 10∘10^\circ 旋转一次换能器（或水听器），分别记录接收幅度。

角度范围通常取 −90∘-90^\circ 至 +90∘+90^\circ（如果换能器是对称型）。

4.3 数据记录与处理

记录各角度对应的接收信号幅度。

归一化接收幅度，相对于最大值计算相对声压级（dB值）。

4.4 方向图绘制

绘制极坐标方向图，显示换能器的主瓣、副瓣特性。

计算主瓣宽度、半功率角。

5. 注意事项

保持水听器位置稳定，否则数据误差大。

换能器旋转时尽量使用小步进角（5°较好）。

测量前应确认发射功率稳定。

避免背景噪声干扰，多次平均提高准确度。

6. 实验数据记录表（示例）

| 角度 (°) | 接收幅度 (V) | 相对声压级 (dB) |
| --- | --- | --- |
| -90 | 0.02 | -32.0 |
| -80 | 0.04 | -26.0 |
| ... | ... | ... |
| 0 | 1.00 | 0 |
| +10 | 0.90 | -1.0 |
| ... | ... | ... |